新技术推广

# 一、微动探测技术

微动探测技术是一种无损的地球物理探测方法，可用于工程勘察阶段波速测试、岩土层划分等，工程施工阶段地质补勘、地下障碍物调查、不良地质体探测等，工程运维阶段地下空洞、脱空、疏松体等地下病害体探测等。

微动探测技术是一种无损探测方法，其以周边环境振动为震源，无需锤击、炸药等人工震源，不受电磁干扰，能适应城市复杂的电磁环境，对地表条件要求低，小面积即可操作，台阵布设灵活，小台阵探测深度可达数十米至上百米，分辨率高，同时满足工程的探测深度和探测精度。

图 微动探测技术路线

目前已应用到省内外几百个项目的岩土勘察中，福州、厦门、杭州、西安、广州、深圳、珠海等多个城市地铁建设项目的地下障碍物、不良地质体、地下病害体等探测中，实践效果显著。

| 图 专利一种基于微动功率谱密度的无损探测方法及其应用 | 图专利- 一种瑞雷面波相速度转换剪切波速度的计算方法 |
| --- | --- |
| 图专利-基于微动三分量谱比VHSR的无损探测方法及应用 |  |
| 图 第二届福建省土木建筑学会建设科学技术奖二等奖 |  |

# 二、超高效低碳耦合式空调系统

本技术克服了传统空调系统能耗高、碳排强度大、健康环境无法保障等不足。通过对传统冷水机组+热泵机组空调系统流程进行大幅改进，构建高效耦合、绿色低碳冷热源方案，大幅度提高空调系统综合能效比；通过设置创新的两级或两组集分水器输配系统+冷热水切换阀门，构建空调冷热水供应控制系统，全年候保障建筑不同功能区热湿环境要求。

图 一种热泵机组耦合冷水机组的双集分水器、四管制空调系统原理图

图 四管制能量提升机耦合冷水机组的两级集分水器空调系统原理图

图 四管制能量提升机与冷水机组耦合的双级集分水器空调系统原理图

| 图 专利-四管制能量提升机与冷水机组耦合的双集分水器空调系统 | 图 专利-一种热泵机组耦合冷水机组的双集分水器四管制空调系统及其使用方法 |
| --- | --- |
| 图 专利-一种四管制能量提升机与冷水机组耦合的两级集分水器空调系统及其使用方法 |  |

图 一种四管制能量提升机耦合冷水机组的两级集分水器空调系统-五小创新大赛一等奖

本技术采用高效耦合绿色低碳冷热源方案，大幅降低建筑全年能耗，对大中型公建而言具有极大经济效益。创新两级/两组集分水器输配系统，可实现温湿度精准控制，为大中型公建提供全年、全区域健康舒适室内环境。技术利用常规成熟空调基本构件，相比传统空调系统，实现同样温湿度控制效果前提下，初投资省、运行费低、安全性高。

另外，技术契合夏热冬暖/冷地区气候特征，适用全类型大中型公建,其应用于鲁班奖工程项目——福建儿童医院和福建妇产医院项目中，获得显著经济社会效益。

图 工程应用-福建省儿童医院（区域儿童医学中心）项目

图 工程应用-福建省妇产医院项目

# 三、光储直柔技术

1、技术简介

光储直柔是建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。具体来说：

光：指的是太阳能光伏发电，在BIPV（光伏建筑一体化）领域中，相关产品直接作为光伏建材使用，与建筑完美结合。

储：指的是建筑中的储能设备，包括电化学储能、生活热水蓄能、建筑围护结构热惰性蓄能等多种形式。

直：即直流技术。直流与交流相比具有形式简单、易于控制、传输效率高等特点，在航空、通信、舰船等专用系统中都大量的采用直流供电系统。

柔：即柔性用电技术。柔性是指能够主动改变建筑从市政电网取电功率的能力。

图 角度可调的光伏板支架（实用新型专利）

2、技术优势

提高电能利用效率：光储直柔采用直流配电，避免了交流-直流转换过程中的损失，从而提高电能利用效率。

增强适应性：光储直柔通过储能互技术的结合，可以更好地适应不同的应用场景，保证电力供应的稳定性和可靠性。同时，光储直柔系统能够主动改变建筑从市政电网取电功率的能力，根据实际需求进行灵活调节，实现电力的供需平衡。

环保性和可持续性：光储直柔系统采用太阳能光伏等清洁能源，减少了对化石能源的依赖，降低了碳排放，有助于全球气候变化问题。此外，光储直柔技术的应用有助于推动建筑领域向低碳、绿色、可持续的方向发展，为实现碳中和目标做出贡献。

经济效益显著：光储直柔系统可以省去逆变、变压等设备，节省设备初投资，降低整体投资成本。此外，通过优化能源利用和减少浪费，光储直柔系统能够为用户带来更大的经济效益。同时，结合电动汽车充电设施、直流设备等应用，还可以进一步降低能源转换的能量损失，提高能源的利用率。

提高建筑终端电气化水平：光储直柔技术可以与建筑、园区、公共设施的分布式光伏相结合，实现自给自足的绿色电力供应，同时还可以为照明、空调、电动汽车等提供安全、可靠、高效的电能。

3、应用场景

光储直柔技术主要应用于工业园区、产业园区等有光伏、储能应用需求的场景。当园区用电无法完全消纳光伏电能时，为了提高光伏的消纳率，为园区配置对应容量的储能设施，同时为了减少光伏直流转交流的能量损失，最大限度的利用光伏清洁能源，通过直流配电设备对直流用电设备进行直流供电，保证直流侧最大程度的直流消纳，提高光伏转换效率。同时对于园区内存在光伏发电量与用电量极度不匹配的情况，可以通过能量路由器的交直流转供的功能，将光伏电能转供至用电量较大的配电房，实现光伏电能的最大限度自发自用，提高光伏发电的经济性。

4、典型工程

厦航翔安新生产基地，项目采用光伏建筑一体化(BIPV)技术、碲化镉光伏玻璃技术、储能技术、直流配电技术以及柔性控制技术建设“光储直柔”系统，通过智慧交直流微电网破解光伏就地消纳问题，实现多能互补、协同运作，提升园区综合能效。

# 四、BIM正向设计关键技术研究与应用

1、技术简介

BIM是在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称，具有协调性、模拟性、可视化等特点。2022年5月，住房和城乡建设部印发了《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》，规划指出要“加快推进BIM正向协同设计，倡导多专业协同、全过程统筹集成设计，优化设计流程，提高设计效率”。BIM正向协同设计，已成为“十四五”时期工程勘察设计行业高质量发展的重点任务和建筑设计行业发展的一大趋势。

传统二维设计是以二维图纸表达三维空间，片段化的信息常常造成信息间交互不足，对工程特点及质量要求表达有限、造成缺乏把控，易引起错漏碰缺、超概超支和缺乏时效等问题，无法满足建筑设计的核心诉求。为解决上述问题，福建建筑设计研究院有限公司引入业务流程再造理论，对传统二维设计流程进行提升改造，并形成BIM正向协同设计流程和实施要点。

BIM正向协同设计具有三大特点，一是满足图模联动、实时协调、实时同步，二是实现设计问题的前置化、可视化；三是完成构件级几何信息、非几何信息的存储和流转。相较于传统的设计流程，其体现在于协同核心逻辑的转变，即由分阶段、分专业、分专项各自设计并按节点提资的串联式协同，转变至全专业一体化并行式的正向协同方式。该特点使得正向设计能够融合多专业、各专项开展设计，弱化一次、二次设计之间的壁垒，以达到事前配合、事前管控的作用，更加适用于EPC、PPP类型的项目。

图 BIM正向设计流程

图 各专业正向出图

图 软件操作界面

图 某项目办公室机电一体化设计图

图 某项目地下室机电图

在建筑的施工建造过程中，以正向设计模型交付为基础，结合自主研发的智慧工地平台和项目智慧管控平台，基于正向设计交付模型和轻量化演示平台进行交底，通过集成建造过程信息、构件生产参数、产品运输安装、系统能耗监测、设备设施运行状态、管线维保信息、对建筑构件及设备设施的追踪溯源，实现BIM+工业化、BIM+智能建造的融合应用，对项目的整体质量、进度、造价进行辅助管控。

图 集团智慧工地平台界面

图 集团项目管理平台

本技术结合当前住建厅推进基于BIM技术的施工图辅助审查的政策，对于正向设计的深度、交付标准、BIM数据的准确性、时效性、合规性提出更高要求。通过集团全生命期的技术资源整合，形成工程项目数字资产源头把控，并对未来建筑数据孪生和数字化场景应用价值进行更深度的挖掘。

2、技术推广

福建省建筑设计研究院有限公司每年均承担BIM正向设计项目、BIM咨询项目，实现了建造全过程信息共享。经实际工程测算，可大幅度提升项目信息交换效率，提升项目利润率、降低材料损耗率。

其中，福州长乐机场二期扩建工程空管工程、福建省儿童医院(区域儿童医学中心)项目等项目，正向应用成果取得经济效益并获得多项国家级、省级奖项。

（1） “龙海月港中心小学项目基于BIM+装配式融合应用方法数字化建造”进入由国务院国资委科技创新局主办的“首届国企数字场景创新专业赛”决赛，并获得研发设计类三等奖，为我省在研发设计类唯一获奖的建筑设计企业。

图 首届国企数字场景创新专业赛-研发设计类三等奖

（2） “龙海月港中心小学项目基于BIM+装配式融合应用方法数字化建造”和“福州长乐机场二期扩建工程空管工程基于BIM+造价管控方法的正向设计”两项数字场景入选福建省数字福建建设领导小组办公室发布的《福建省2022年度数字技术创新应用场景》目录，并在第五届数字中国建设峰会数字福建分论坛公布。

图 入选《福建省2022年度数字技术创新应用场景》目录

（3）2021年9月，泉州南益广场项目获得中国建筑学会举办的2019-2020建筑设计奖智能技术二等奖；是福建省在建筑设计奖智能技术奖项BIM技术应用方向获奖的唯一单位。

图 中国建筑学会举办的2019-2020建筑设计奖智能技术二等奖

（4） “福州长乐机场二期扩建工程空管工程设计阶段BIM应用”项目，先后获得由中国建筑业协会举办的第七届建设工程BIM大赛BIM技术单项应用一类成果；中国建设劳动学会举办的第一届住房和城乡建设行业数字建造技能竞赛BIM专项赛设计组一等奖；以及福建省第三届建筑信息模型（BIM）技术应用大赛设计组一等奖。

图 中国建筑业协会举办的第七届建设工程BIM大赛BIM技术单项应用一类成果

（5）漳州芗江酒店商业综合体项目设计阶段BIM应用获得2022年福建省第四届建筑信息模型（BIM）技术应用大赛设计组一等奖。

（6）福建省儿童医院（区域儿童医学中心）BIM项目应用获得2022年安装行业BIM技术应用成果评价行业先进（III类）。

图 2022年安装行业BIM技术应用成果评价行业先进（III类）

# 五、基于BIM的智慧建筑运维平台

1、技术简介

基于BIM的智慧建筑运维平台"是一款集成了建筑信息模型（BIM）、物联网（IoT）、大数据分析等尖端技术的综合管理系统。它以BIM模型为信息核心，实现了建筑全生命周期的数字化管理，从设计、施工延伸至运维阶段。系统通过部署在建筑内的智能传感器，实时监控环境参数、设备状态，自动预警潜在故障，优化能源消耗。用户可通过平台进行设备远程控制、空间高效调度、能源管理优化等，显著提升运维效率，降低运营成本。此外，平台提供数据分析报告，辅助管理者决策，实现建筑运维的智能化、精细化管理，为用户提供安全、舒适、节能的工作或生活环境，是推动智慧建筑发展的创新实践。

图 智慧运维可视化大屏

图 智慧安防

图 智慧消防

图 能耗管理

图 空调管理

图 能效管理

2、技术优势及实践效果

（1）BIM与IoT的深度集成

项目实现了BIM模型与物联网技术的无缝对接，将建筑的物理与功能信息与实时运行数据相结合，形成了建筑运维的数字孪生体。这种深度集成不仅使运维团队能够实时监控建筑状态，还能在BIM模型中直观看到设备位置、运行状况，为故障诊断和维修决策提供了直观、精准的依据。

（2）智能算法驱动的预测性维护

平台运用大数据分析与机器学习算法，对设备的运行数据进行深度挖掘，预测设备故障概率，实现从被动维修到主动预防的转变。这显著减少了因设备故障导致的停机时间，延长了设备使用寿命，同时优化了维护资源的分配，降低了运维成本。

（3）能源管理的精细化与智能化

通过对建筑能耗的实时监测和智能分析，平台能精准识别能源浪费点，自动调整空调、照明等系统的运行策略，实现能源使用的最优化。这不仅大幅降低了能源消耗，还帮助项目获得了LEED等绿色建筑认证，提升了项目的社会价值和市场竞争力。

（4）空间管理的高效与人性化

基于BIM的空间管理系统，实现了对建筑空间的精细化管理，无论是会议室预订、工位分配，还是公共区域的使用效率，都能通过平台进行优化配置。用户可以通过移动端应用便捷地进行空间预订，提高了空间利用率和用户体验。

3、所获荣誉

平台的应用显著降低了建筑的碳排放，对环境保护和可持续发展做出了贡献，符合国家绿色建筑的发展战略。同时，项目的成功实施，为行业树立了智慧建筑运维的标杆。

该系统平台获得相关软著以及福建省建筑业协会微创新成果“一等成果”，成为行业示范案例，不但促进了智慧建筑技术的普及与应用，且促进了行业技术进步和绿色建筑理念的推广。

图 中国施工企业管理协会工程建造微创新技术大赛成果三等成果

图 福建省土木建筑协会信息化分会“永福杯”一等奖

图 知识产权成果

# 六、新型免维护预制组合装配式钢结构建筑体系

1、技术简介

该技术融合预制装配式混凝土与钢结构两大建筑技术体系的优点，克服钢结构需要防腐、不耐火、PC构件连接可靠性低的短处，创新性提出了预制包覆耐火混凝土钢结构体系，免除锈、防腐、防火、免后期维护保养，可以工厂生产装配施工、没有VOC排放。

本预制装配式组合钢结构体系，设计在中震、大震下包覆混凝土允许开裂耗能、延性好、分段屈服机制合理、满足三水准性能化设计要求，是抗震性能优越的高效新型装配式钢结构体系。成果应用前景广，具有优越抗震性能及全生命周期成本优势。

图 内部箱型钢柱

图 钢柱外缠绕钢丝网片

图 外包裹混凝土浇筑完成

2、技术优势

新型免维护预制组合装配式钢结构建筑体系的优势在于，融合了混凝土与钢结构两大建筑技术体系的优点。钢与混凝土的半组合设计省去了繁琐且严格的抛丸除锈和涂覆防腐蚀涂料的步骤，同时也无需进行防火涂装，从而减少了后期的维护保养工作。连接可靠，可以工厂生产、便于装配施工。小震和风荷载下，外包覆混凝土不开裂，提供附加的刚度与阻尼可以减少层间位移提高风振舒适性，在中震、大震下包覆混凝土允许开裂耗能、延性好、分段屈服机制合理、满足三水准性能化设计要求，抗震性能优越。

3、技术成果

| 图 专利-一种高纤维掺量砂浆用纤维搅拌分散工艺 | 图 专利-一种纤维分散装置 |
| --- | --- |
| 图 专利-一种可用于UHPC清水饰面的复合脱模工艺 | 图 专利-一种便于UHPC清水饰面脱模的模具 |
| 图 专利-一种半组合装配式钢框架体系 |  |
| 图 专利—一种半组合预制装配式梁 |  |
| 图一种半组合预制装配式柱 |  |

4、典型工程

该技术已应用于东海投资大厦、金山橘园工业园区项目等多项工程中。经验证，所提出的外包材料能有效满足防火隔热、防腐蚀的作用，节约了钢结构防腐防火涂料的造价，同时解决了普通防腐防火涂料寿命短，需定期维护保养的问题，做到外包“混凝土”一次施工，终身免钢结构维护。对推广钢结构装配式建筑应用、建筑工业化与建筑业转型升级具有极大的推动作用，在建筑的全生命周期中，其经济效益社会效益与环境效益较为显著。